暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        计算机视觉实验         成绩评定

实验项目名称      图像基础

指导教师    赵乘骥     实验项目类型 仿真  实验地点 教108

学生姓名   刘崇基     学号    2023100068      组号

学院     国际能源学院          系          专业  自动化

实验时间2026年3月20日下午～3月20日下午温度   湿度

- 实验目的

1. 理解彩色图像在 YCbCr 色彩空间中的表示方式，掌握亮度通道 Y 与色度通道 Cb、Cr 的分离与合并方法。

2. 掌握图像下采样与插值上采样的基本原理与 OpenCV 实现方法。

3. 学会使用双线性插值等方法对降采样后的色度通道进行重建，并观察图像质量变化。

4. 掌握通过 MSE 与 PSNR 对图像重建质量进行定量评价的方法。

5. 分析色度通道下采样对图像色彩、细节及清晰度的影响。

- 实验原理

- 1. YCbCr 色彩空间

- Y 表示亮度分量，Cb、Cr 表示蓝色、红色色度分量。人眼对亮度敏感，对色彩细节不敏感，因此在图像压缩中常对 Cb、Cr 进行下采样以减少数据量。

- 2. 图像下采样

- 通过每隔若干像素取一个点，降低图像分辨率，实现数据压缩。

- 3. 插值上采样（重建）

- 使用双线性插值对低分辨率图像进行尺寸恢复，通过邻域像素加权计算缺失像素值，尽可能还原图像结构。

- 4. 图像质量评价

- - MSE（均方误差）：衡量重建图像与原图的差异大小。

- - PSNR（峰值信噪比）：值越大，图像失真越小、质量越好。

- 5. 图像重建流程

- 原图 → 转为 YCbCr → 保留 Y 不变 → Cb、Cr 下采样 → 插值恢复尺寸 → 合并 YCbCr → 转回 RGB 得到重建图。

- 实验内容

1. 读取彩色图像，将图像从BGR格式转换为YCbCr色彩空间，并分离出Y、Cb、Cr三个通道。

2. 对色度通道 Cb、Cr 进行指定倍数的下采样，降低其空间分辨率。

3. 采用双线性插值对下采样后的Cb、Cr通道进行上采样，恢复至原始尺寸。

4. 将原始亮度通道Y与重建后的Cb、Cr通道合并，重构彩色图像。

5. 计算原始图像与重建图像之间的MSE和PSNR，进行定量质量评估。

6. 显示并对比原始图像、各通道图像、下采样结果及重建图像，分析失真情况。

- 实验步骤

1. 使用  cv2.imread  读取彩色图像，并将 BGR 格式转换为 RGB 格式便于显示。

2. 将 RGB 图像转换为 YCbCr 色彩空间，并拆分出 Y、Cb、Cr 三个独立通道。

3. 对 Cb、Cr 通道进行 2 倍下采样，降低其空间分辨率。

4. 使用双线性插值对下采样后的 Cb、Cr 通道进行上采样，恢复到原始尺寸。

5. 将原始 Y 通道与恢复后的 Cb、Cr 通道合并，重新构建 YCbCr 图像。

6. 将重建后的 YCbCr 图像转换回 RGB 格式，得到最终重建图像。

7. 计算原图与重建图像之间的 MSE 与 PSNR，进行质量评价。

8. 使用 Matplotlib 显示原图、Y/Cb/Cr 通道、下采样及重建结果，对比视觉效果。

- 实验结果与分析

实验结果表明，对 Cb、Cr 色度通道进行下采样后，图像色彩细节明显减少，颜色过渡变得平滑但出现轻微模糊与块效应；通过双线性插值恢复尺寸后，图像整体结构基本保留，但色彩细节无法完全还原，边缘出现轻微失真。PSNR 数值可客观反映重建质量，PSNR 越高说明图像失真越小、质量越接近原始图像；反之则失真更明显。由于人眼对色度信息不敏感，适当降低 Cb、Cr 分辨率不会显著影响主观视觉效果，这也是 JPEG、视频编码等标准广泛采用色度下采样技术的重要原因。

# 2023100068-ZiDongHua-LiuChongji

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 读取彩色图像（BGR格式）

img = cv2.imread("test.jpg")  # 替换为你的图片路径

img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)  # 转换为RGB用于matplotlib显示

h, w = img.shape[:2]

# 2. 转换到YCbCr色彩空间

img_ycrcb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)

Y, Cr, Cb = cv2.split(img_ycrcb)  # 提取Y、Cr、Cb通道

# 3. 对Cb、Cr通道进行下采样（2倍下采样）

down_scale = 2

Cb_down = cv2.resize(Cb, (w//down_scale, h//down_scale), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

Cr_down = cv2.resize(Cr, (w//down_scale, h//down_scale), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

# 4. 插值恢复原尺寸（使用双线性插值）

Cb_up = cv2.resize(Cb_down, (w, h), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

Cr_up = cv2.resize(Cr_down, (w, h), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

# 5. 与Y通道重建图像并转回RGB

img_ycrcb_recon = cv2.merge([Y, Cr_up, Cb_up])

img_recon_rgb = cv2.cvtColor(img_ycrcb_recon, cv2.COLOR_YCrCb2RGB)

# 6. 计算PSNR

def calculate_psnr(img1, img2):

mse = np.mean((img1 - img2) ** 2)

if mse == 0:

return 100

max_pixel = 255.0

psnr = 20 * np.log10(max_pixel / np.sqrt(mse))

return psnr

psnr_value = calculate_psnr(img_rgb, img_recon_rgb)

print(f"PSNR: {psnr_value:.2f} dB")

# 7. 结果可视化

plt.figure(figsize=(12, 8))

plt.subplot(2, 3, 1)

plt.imshow(img_rgb)

plt.title("Original RGB Image")

plt.axis("off")

plt.subplot(2, 3, 2)

plt.imshow(Y, cmap="gray")

plt.title("Y Channel")

plt.axis("off")

plt.subplot(2, 3, 3)

plt.imshow(Cb, cmap="gray")

plt.title("Original Cb Channel")

plt.axis("off")

plt.subplot(2, 3, 4)

plt.imshow(Cb_up, cmap="gray")

plt.title("Reconstructed Cb Channel")

plt.axis("off")

plt.subplot(2, 3, 5)

plt.imshow(Cr_up, cmap="gray")

plt.title("Reconstructed Cr Channel")

plt.axis("off")

plt.subplot(2, 3, 6)

plt.imshow(img_recon_rgb)

plt.title(f"Reconstructed Image\nPSNR: {psnr_value:.2f} dB")

plt.axis("off")

plt.tight_layout()

plt.show()